# Biztonsági adatlap

Kiállítás kelte: 2012.01.20

Felülvizsgálat dátuma:2012.09.17.

Verzió: 2.

- Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve: ARVALIN LR 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása növényvédő-szer - 1.3. Szállító(k) adatai - Gyártó neve: Detia Freyberg GmbH - címe: Dr. Werner Freyberg Straße 11., D-69514 Laudenbach telefon/fax: 06201-708-0/ 06201-708-427 e-mail: sicherheitsdatenblaetter@Detia-degesch.de 1.4. Sürgősségi telefonszám Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat - Budapest (36) 06/80/201-199

- Veszélyesség szerinti besorolás 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása 1999/45/EK szerint. Osztályozás; „Xn” Ártalmas, „N” Környezeti veszély. Szimbólum. R-mondat; R22 Lenyelve ártalmas R29Vízzel érintkezve mérgező gázok képződnek R32 Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnek R51/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. 2.2. Címkézési elemek 1999/45/EK szerint. Szimbólum; Xn - Ártalmas, N - Környezeti veszély. Tartalmaz; Trizink-difoszfid; Zinkfoszfid. R-mondat; R22 Lenyelve ártalmas R29 Vízzel érintkezve mérgező gázok képződnek R32 Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnek R51/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. S-mondat; S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet S13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó S14 Savtól, víztől távol tartandó S37 Megfelelő védőkesztyűt kell viselni S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni S61Kerülni kell az anyag környezetbe jutását.. 2.3. Egyéb:

- Összetétel/az alkotórészekre vonatkozó információ Kémiai megjelenés: keverék Veszélyes anyag; CAS-szám; EU szám; Tömeg %; 67/548/EGK; 1272/2008/EK -VI. mell.. Osztályozás; R-szám; Osztályozás; H-kód. Trizinkdifoszfid; Zinkfoszfid; 1314-84-7; 215-244-5; 3,04; F T+ N; 15/29, 28, 32, 50/53; Water-react. 1 Acute Tox. 2 (*) Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 EUH029 EUH032 M=100; H260 H300 H400 H410. A táblázatban szereplő R-számokhoz, H- és EUH-kódhoz tartozó mondatok a 16. pontban találhatók.

- Elsősegélynyújtási intézkedések Belégzés esetén: Amennyiben fejfájás, szédülés, szorongás, légzési nehézség, hányinger lép fel hagyja el a területet és menjen friss levegőre. Keresse fel orvosát, lélegezzen be Auxiloson sprayt. Bőrrel való érintkezés: Távolítsa el a maradék anyagot és csak ezután tisztítsa a területet tiszta vízzel Szembejutás esetén: A keverék maradékot szöszmentes ruhával távolítsa el. Amennyiben nincs látható pormaradék, mossa le a szemet bő vízzel, alkalmazzon szemcseppet és forduljon orvoshoz. Lenyelés esetén: Azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék címkéjét, csomagolását. Keresse fel a kórházi ügyeletet. Fontosabb akut és késleltetett tünetek és hatások: Fejfájás, szédülés, szorongás, légszomj és hányinger Utasítás azonnali orvosi ellátásra és különleges kezelésre: Utasítás orvosoknak: speciális elsősegély szükséges (hidrogén-foszfid): Metilprednizolon (csak orvosok adhatják be) és Auxiloson spray.

- Tűzvédelmi intézkedések Oltóanyagok: A környező tüzet száraz homokkal vagy porral oltsa, csak ezután használjon CO2-t oltóanyagot. Nem megfelelő oltóanyagok: víz, vizes oltóanyagok Speciális veszélyek: Égésnél maró hatású foszforsav (foszfor-pentoxid) aeroszol keletkezik. Speciális védőfelszerelés tűzoltók számára: B2-P2 szűrőbetéttel ellátott teljes álarc vagy önálló levegő utánpótlással rendelkező légzésvédő berendezés

- Intézkedések véletlenszerű expozíciónál Személyekre vonatkozó biztonsági óvintézkedések: A veszélyes területet azonnal hagyja el. Környezetre vonatkozó óvintézkedések: Ne engedje víz- és csatornahálózatba jutni. Javasolt tisztítási és ártalmatlanítási módszerek: Söpörje fel a maradék terméket majd ártalmatlanítsa az érvényes szabályozásnak megfelelően. Kerülje a porképződést. Nedves anyagot csak jó szellőzésű területeken töltsön ki. Hivatkozás más szakaszokra: lásd 8. pont

- Kezelés és tárolás Biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések: Biztonságos tárolás feltételei az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: Tároló helyiségek és tartályok: a tárolási hőmérséklet nem haladhatja meg a 30 °C-ot Együtt-tárolásra vonatkozó utasítások: Ne tárolja együtt gyógyszerekkel, élelmiszerrel vagy takarmánnyal. Tartsa távol savaktól, lúgoktól. További információk a tároláshoz: Akadályozza meg, hogy a termék vízzel, párával és savakkal lépjen kapcsolatba. Száraz és hűvös helyen tartsa. Tárolási osztály TRGS 510: Különleges felhasználás: A peszticideket a biztonsági követelményekkel összhangban kell tárolni, különösképpen azért, mert a termék a vízi környezetre veszélyes.

- Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem Ellenőrzési paraméterek: Expozíció korlátozása és ellenőrzése: A 25/2000. EüM-SzCsM rendelet 1. számú melléklete szerint az összetevőkre nem, de a bomlástermékre (foszfin) munkahelyi levegőminőségi határértéket állapítottak meg. Bomlástermék; CAS-szám; ÁK mg/m3; CK mg/m3. Foszfin; 7803-51-2; 0,14; 0,28. * Védő és higiéniai intézkedések: A termék porát nem szabad belélegezni. Kerülje a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. Használat közben tilos enni, inni és dohányozni. Szünetek előtt és a munka végeztével mosson kezet. A szennyezett ruhát azonnal távolítsa el. Munkaruháját elkülönítve tárolja. Légzőszerv védelme: A használati utasítás megfelelő követése esetén nem szükséges. Kézvédelem: Védőkesztyű az EU-374-2 és EU374-3 szerint PVC vagy PE (Ellenőrizze a kesztyű épségét felhasználás előtt), áteresztő képesség (permeációs érték: Level 6, > 480 perc; E374) Szem védelme: A használati utasítás megfelelő követése esetén nem szükséges. Bőrvédelem: Viseljen munkaruhát

- Fizikai és kémiai tulajdonságok Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk: Megjelenés szilárd Szín sötét barna Szag szagtalan pH - Állapotváltozásokra vonatkozó információk: Olvadáspont: n.a. Forráspont: n.a. Szublimációs hőmérséklet: n.a. - Lobbanáspont: savakkal, vízzel érintkezve Alsó robbanási határérték: 1,79-1,89 Felső robbanási határérték: nincs adat Öngyulladási hőmérséklet: Szilárd: n.a. Oxidáló tulajdonságok Nem oxidáló Gőznyomás: 34,6 bar (PH3) hPa Sűrűség: 0,34 g/cm3 Vízoldékonyság: Zn3P2 nem oldódik vízben 20 °C-on, mivel a cink-foszfid nagyon lassan keletkezik és bomlik le. Foszfin g/l Megoszlási együttható: nincs adat Egyéb információ: -

- Stabilitás és reakciókészség Reakcióképesség: Vízzel érintkezve fokozottan tűzveszélyes gáz képződik. Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnek. Kémiai stabilitás: A cink-foszfid lassú bomlásával foszfin képződik Lehetséges veszélyes reakciók: Vízzel érintkezve mérgező, fokozottan tűzveszélyes gáz keletkezik. Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnek. Kerülendő körülmények: Nedvesség és a 30 °C fölötti hőmérséklet Kerülendő anyagok: nem ismert Veszélyes bomlástermékek: PH3, P2O5, H3PO4.

- Toxikológiai információk Toxikológiai hatásokra vonatkozó információ Toxikológiai vizsgálatok: Lenyelés, LD50 patkány, orális (mg/kg): Cink-foszfid (2,4%) = 600 (2) Belégzés, patkány belélegzés LC50 (4 óra): 11 ppm foszfin = 0,015 mg/l (3) Bőrrel való érintkezés, LD50 patkány, orális (mg/kg): nincs adat Trizinkdiphosphid; Zinkphosphid (CAS: 1314-84-7) akut toxicitási értéke (ATE): 5 mg/kg Irritáló és maró hatás: nincs Szenzibilizáció: nem ismert ismételt vagy hosszabb expozíció utáni súlyos hatások: nem ismert Rákkeltő, mutagén és reprodukciós toxicitás: nem ismert Egyéb vizsgált információk: Belégzés és nagy mennyiségű lenyelt keverék okozhat súlyos mérgezést. Életveszélyes állapothoz vezet 1/2 - 1 óra után már 400-600 mg/m3 = 290-430 ppm foszfin (1c) IDLH (azonnal veszélyezteti az életet és az egészséget) = 282 mg/m3 = 200 ppm (US EPA, 1985) foszfin) (4) Gyakorlati tapasztalatok Releváns osztályozás: Lenyelve ártalmas.

- Ökológiai információk Toxicitás: A foszfin a légkörben 5 - 28 óra alatt nagyrészt lebomlott (7). Akut vízi toxicitás cink-foszfid: (5). (6). Az LC40 (96h) értéke fajok Aland (L.idus) a 0,022 mg /l. Az EC50 (72h) algák (Scenedesmus subspicata) a 0,01 mg/l. Perzisztencia és lebonthatóság: nem alkalmazható Bioakkumuláció: nem alkalmazható

- Ártalmatlanítási szempontok Hulladékkezelési módszerek Termék ártalmatlanítása: Hulladék kódja, megnevezése: 06 13 01* - szervetlen növényvédő szerek, faanyagvédő szerek és egyéb biocidok veszélyes hulladék Szennyezett csomagoló anyag ártalmatlanítása: Hulladék kódja, megnevezése: 06 13 01* - szervetlen növényvédő szerek, faanyagvédő szerek és egyéb biocidok veszélyes hulladék

- Szállításra vonatkozó információk Szárazföldi szállítás (ADR / RID) UN szám: UN3077 Megnevezés: KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG, MNN UN szállítási megnevezés: Csomagolási csoport: 9 Csomagolási csoport: III Címke: 9 Osztályozási kód: M7 Különleges előírások: 274 335 601 Korlátozott mennyiség (LQ): 5 kg Szállítási kategória: 3 Kockázati szám: 90 Alagút kód: E Egyéb, a szárazföldi szállításra vonatkozó információk Kötelezettségek nélküli mennyiség: E1 Belvízi szállítás UN szám: UN3077 Megnevezés KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG, MNN UN szállítási megnevezés: Csomagolási csoport: 9 Csomagolási csoport: III Címke: 9 Osztályozási kód: M7 Különleges előírások: 274 601 Korlátozott mennyiség (LQ): 5 kg Egyéb, a belvízi szállításra vonatkozó információk Kötelezettségek nélküli mennyiség E1 Tengeri szállítás UN szám: UN3077 Megnevezés ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S UN szállítási megnevezés: Csomagolási csoport: 9 Csomagolási csoport: III Címke: 9 Különleges előírások: 274, 335 Korlátozott mennyiség (LQ): 5 kg Ems: F-A, S-F Egyéb, a tengeri szállításra vonatkozó információk Kötelezettségek nélküli mennyiség E1 Légi szállítás UN/ID szám: UN3077 Megnevezés ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N UN szállítási megnevezés: Csomagolási csoport: 9 Csomagolási csoport: III Címke: 9 Különleges rendelkezések: A97 A158 A179 Korlátozott mennyiség (LQ) Utas: 30 kg G Csomagolás útmutató - Utas: 956 IATA - Utas: 400 kg Csomagolás útmutató - Cargo: 956 IATA mennyiség - Cargo: 400 kg Egyéb, a légi szállításra vonatkozó információk Kötelezettségek nélküli mennyiség E1 Passenger-LQ: Y956

- Szabályozással kapcsolatos információk 2000 évi XXV törvény A kémiai biztonságról 25/2000.(IX. 30.) EüM—SZCSM együttes rendelete a munkahelyek kémiai biztonságáról. 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól. 164/2003.(X.18.) Korm. rendelet. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási, és adatszolgáltatási kötelezettségekről. 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet, a veszélyes hulladékok nyilvántartására és kezelésére 16/2001 (VII.18.) KöM rendelet, a hulladékok jelölése és nyilvántartására. 2000. évi XLIII. törvény hulladékgazdálkodásról 1907/2006/EK (REACH) rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról 453/2010/EK rendelet a REACH rendelet módosításáról 1272/2008/EK rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról 790/2009/EK rendelet a 1272/2008/EK rendeletnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról

- Egyéb információk Az adatlapon alkalmazott rövidítések: ÁK-érték: Megengedett átlagos koncentráció: a légszennyező anyagnak a munkahely levegőjében egy műszakra megengedett átlag koncentrációja, amely a dolgozó egészségére általában nem fejt ki káros hatást, CK-érték: Megengedett csúcskoncentráció (rövid ideig megengedhető legnagyobb levegőszennyezettség): a légszennyező anyagnak egy műszakon belül az 1-3. pontokban foglaltak szerint megengedett, az ÁK értéket meghaladó legnagyobb koncentrációja (az ÁK- és CK-értékre vonatkozó követelményeknek egyidejűleg kell teljesülniük) n.a. – nem alkalmazható M érték: a keverék fokozottan mérgező, környezeti veszélyes összetevőire vonatkozó szorzótényező A 3. pontban lévő táblázatban felsorolt R számok és H kódok magyarázata: R15/29 Vízzel érintkezve fokozottan tűzveszélyes és mérgező gázok képződnek R28 Lenyelve nagyon mérgező (toxikus) R32 Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnek R50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat H260 Vízzel érintkezve öngyulladásra hajlamos tűzveszélyes gázokat bocsát ki H300 Lenyelve halálos H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszantartó károsodástokoz. EUH029 „Vízzel érintkezve mérgező gázok képződnek.” EUH032 „Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnek.” További információ: Felhasznált irodalom és adatforrások: 1) WHO Environmental Health Criteria 73: Phosphine and Selected Metal Phosphides: a) S 18, b) S 72, c) S 75 2) LAUS GmbH, D-Neustadt / Wstr.: Evaluation of Acute Oral (Gavage) Toxicity with Poisonous Wheat in Rats (24.11.1998) 3) Waritz, R. S. & Brown, R. M. (1975): Acute and subacute inhalation toxicities of phosphine, phenylphosphine and triphenylphosphine; Am. Ind. Assoc. J., 36: 452-458. 4) US Environmental Protection Agency: EPA chemical profile: Phosphine, Washington DC, 1985 5) Laboratory for Pharmacology and Toxicology, D-Hamburg: Prüfung der akuten Toxizität von Aluminiumphosphid an Regenbogenforellen (24.11.1984) 6) Ökolimna, D-Burgwedel: Daphnientoxizitätstest mit Aluminiumphosphid, 1986 7) Frank, R.; Rippen, G.: Verhalten von Phosphin in der Atmosphäre, Lebensmitteltechnik Juli/August 1987 8) Drägerwerk AG: Dräger-Röhrchen Handbuch: Boden-, Wasser- und Luftuntersuchungen sowie technische Gasanalyse, Lübeck, 1993 Felülvizsgált adatlapoknál a hozzáadott, törölt vagy felülvizsgált információ: A 2. felülvizsgálatra a magyar nyelvű verzió kiadása miatt került sor. A változások *-gal jelölve.