BIZTONSÁGI ADATLAP

az 1907/2006/EK REACH szerint

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1089 Budapest, Orczy u. 6. - 1464 Bp. Pf. 1403

Telefon: 464-4938, Fax: 464-4991

Verziószám: 1.6. (Hu)

A kiállítás kelte: 2005.08.05. 	Degesch Phostoxin golyó (round tablets)	 Revízió kelte: 2010.08.30.

1.	A készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

- A készítmény neve: Degesch Phostoxin golyó (round tablets)

- A készítmény felhasználása: raktári rovarkártevők és atkák elleni gázosítószer, növényvédőszer

Gyártó cég neve: Detia Freyberg GmbH.

cím: Dr. Werner-Freyberg Str. 11. D-69514 Laudenbach, Németország

Tel.: +49-6201-708-(0)-503

Fax: + 49-6201-708-427

E-Mail: sicherheitsdatenblatter@detia-degesch.de

Importáló cég neve: NOVOCHEM Kft.

cím: Budapest, 1089. Orczy út. 6. Telefon: 464-4938 Fax: 464-4991

Forgalmazó cég neve: NOVOCHEM Kft.

cím: Budapest, 1089. Orczy út. 6. Telefon: 464-4938 Fax: 464-4991

Agrokémiai üzletág, 2046 Törökbálint Depo Pf. 19. Tel.: 06-23-510-396, Fax: 06-23-337-193

Felelős személy: dr. Szalai Éva

Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)

1096 Bp., Nagyvárad tér 2. Telefon: +36 1-476-6464, +36-80-201-199

- 2.	A veszélyek azonosítása:

- F, Tűzveszélyes, T+ , Nagyon mérgező, N, Környezeti veszély.

- Veszélyszimbólum: F-nek, T+-nak N-nek megfelelő piktogram

- A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R-mondatok:

R15/29 Vízzel érintkezve nagyon gyúlékony és mérgező gázok képződnek.

R21 Bőrrel érintkezve ártalmas

R26/28 Belélegezve és lenyelve nagyon mérgező.

R32 Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnek

R36 Szemizgató hatású

R50 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre.

A készítmény vízzel vagy savval érintkezve gyúlékony és mérgező foszforhidrogént, valamint ammóniát és széndioxidot fejleszt.

Veszélyek az emberre: lásd. 11. és 15. pontot.

Veszélyek a környezetre: lásd a 12. pontot.

- 3.	Összetétel/Tájékoztatás az alkotórészekről

Égésgátlóval kombinált készítmény.

CAS-		EEC-		Megnevezés		    %       Veszélyjel	R- mondat

szám		szám

20859-73-8	244-088-0	alumínium-foszfid	    56	   F, T+,N   15/29-21-26/28-32-50

111-78-0	214-185-2	ammónium-karbamát            22,5	  Xn	                   22-36

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok teljes szövegét a 16. pont tartalmazza.

- 4.	Elsősegélynyújtási intézkedések

Belégzés esetén: fejfájás, szédülés, félelemérzés, nehézlégzés, émelygés, rosszullét esetén a veszélyeztetett területet azonnal el kell hagyni, és friss levegőre kell menni. Azonnal orvost kell hívni. A gáz belégzését követően lehetőleg azonnal megfelelő gyógyszert (pl. Ventolin inhalációs aeroszol) kell alkalmazni.

Szembe jutás esetén: a készítmény maradékait boholymentes kendővel töröljük ki a szemből, és ha nincsenek pormaradványok, a szemet – legalább 10-15 percen át, bő folyóvízzel, a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó egyidejű mozgatása mellett – öblítsük ki. Szakorvosi ellátás szükséges.

Bőrre jutáskor: vegyük le a szennyezett ruházatot, a maradványokat maradéktalanul távolítsuk el, majd a bőrt bő szappanos folyóvízzel mossuk le. Panasz jelentkezésekor forduljunk szakorvoshoz.

BIZTONSÁGI ADATLAP

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1089 Budapest, Orczy u. 6. - 1464 Bp. Pf. 1403

Telefon: 464-4938 Fax: 464-4991

A kiállítás kelte: 2005.08.05. 	Degesch Phostoxin golyó (round tablets)	 Revízió kelte: 2010.08.30.

Lenyelés esetén: Hánytatás. Eszméletlen állapotban tilos! A helyszínre azonnal hívjunk orvost. Esetleges mérgezéskor vagy annak gyanúja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

Elsősegélynyújtáshoz szükséges készenlétben tartandó szerek: metilprednisolon (csak orvos alkalmazatja), Ventolin inhalációs aeroszol.

- 5.	Tűzvédelmi intézkedések

  - Tűzoltáshoz alkalmazható oltószer: A környezeti tűz oltására száraz homok, poroltó, majd CO2.

Nem alkalmazható oltószer: víz, víztartalmú oltószer.

Tűz esetén egészségre ártalmas, maró tulajdonságú gázok (foszforsav gőzök, foszfor-pentoxid) fejlődnek. A keletkező gázokat nem szabad belélegezni.

  - Tűzoltáskor a teljes testfelület védelmét biztosító tűzálló védőruházat (védőlábbeli, védőkesztyű, védőszemüveg/álarc) kötelező. Gondoskodni kell a légutak védelméről. A környezeti levegőtől független, izolációs légzésvédő használata kötelező.

  - A tűzoltás során visszamaradó égéstermékek és az oltásra használt anyagok megsemmisítéséről az előírásoknak megfelelően gondoskodni kell.

- 6.	Intézkedések véletlenszerű kibocsátás esetén

- Lásd a 8. és 13. pontot.

- 6.1.	Személyi védelem

Az érintett területet körül kell zárni. Megfelelő szellőztetést kell biztosítani.

Minden gyújtóforrást meg kell szüntetni. A veszélyezett területről mindenkit el kell távolítani. Csak az arra kiképzett dolgozó irányíthatja a mentesítést. A 8. pontban megadott légzésvédő eszköz, védőruha, védőkesztyű, védőszemüveg, védőlábbeli használata szükséges.

A mentesítés befejezésekor az elszennyeződött ruházatot le kell cserélni.

- 6.2.	Kiömlés esetén

A kiszóródott anyagot mechanikusan össze kell szedni és feliratozott edénybe rakni.

A készítmény maradékait zárt tartályba kell helyezni és az így keletkező hulladékot veszélyes hulladékok kezelésére és ártalmatlanítására jogosult céggel kell elszállíttatni.

A készítmény felszíni- és talajvízbe, közcsatornába jutását meg kell akadályozni. Nagyobb mennyiség kiszabadulása, vagy a környezet (élővíz, közcsatorna) veszélyeztetése esetén a területileg illetékes hatóságok (katasztrófavédelem, rendőrség, tűzoltóság, polgári védelem) azonnal értesítendők.

- 6.3.	Környezetvédelem

A készítményt élővízbe, közcsatornába, talajba juttatni tilos!

- 7.	Kezelés és tárolás

Kezelés:

Be kell tartani a gázosítással kapcsolatos, veszélyes anyagokra vonatkozó előírásokat.

Kizárólag a használati utasításban foglaltak szerint használható fel!

Soha nem szabad vízzel keverni! A használaton kívüli edényzetet szorosan zárva kell tartani. Vészfelszerelés tűz, elfolyás stb. esetére készenlétben tartandó.

A használat közben enni, inni és dohányozni tilos.

Tárolás:

Hűvös száraz helyen, savaktól elkülönítetten, nedvességtől védve tárolandó.

A tároló hely hűvös, száraz, napfénytől védett legyen.

A raktárban illetéktelen személy nem tartózkodhat.

8. 	Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

- A gázosítás végrehajtása előtt az előzetes biztonsági intézkedéseket, hatósági bejelentéseket meg kell tenni.

- 8.1. 	Műszaki intézkedések

A szükséges szigeteléseket a gázosítás előtt el kell végezni.

BIZTONSÁGI ADATLAP

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1089 Budapest, Orczy u. 6. - 1464 Bp. Pf. 1403

Telefon: 464-4938 Fax: 464-4991

A kiállítás kelte: 2005.08.05. 	Degesch Phostoxin golyó (round tablets)	 Revízió kelte: 2010.08.30.

8.2. 	Munkahelyi levegőben megengedett határérték

foszfor-hidrogén (foszfin): szagküszöb: 0,02-3 ppm az érzékenységtől függően 1b)

foszfor-hidrogén (foszfin): MAK-érték: 0,1 ml/m3 (ppm), 0,14 mg/m3 (gyártó adata)

foszfor-hidrogén (foszfin): ÁK-érték: 0,14 mg/m3		CK-érték: 0,14 mg/m3

ammónia	 	        ÁK-érték: 14 mg/m3		CK-érték: 36 mg/m3

széndioxid		        ÁK-érték: 9000 mg/m3	CK-érték: 18 000 mg/m3

A munkahely légterében biztosítani kell az előírt határértékek betartását, amelyet levegőmérésekkel kell ellenőrizni.

Biológiai expozíciós mutató (BEM) megengedhető határértéke: –

8.3. 	Egyéni védelem

A készítménnyel történő munkavégzés során a gáznak ellenálló, a bőrön át történő felszívódást megakadályozó anyagból készült védőruha és egyéni védőeszköz (védőkesztyű, védőszemüveg/védőálarc, légzésvédő eszköz) használata szükséges. Sérült, vagy szennyezett védőruhában, védőeszközzel dolgozni tilos, az elszennyeződött ruházatot azonnal le kell cserélni.

Mind az előkészítés során, mind a gázosítás során, gázmesteri munkavégzésre meghatározott egyéni védőeszközök:

Légzésvédelem: gázálarc DIN EN 141 szerint, Szűrőbetét: B típusú, szürke színű.

Kézvédelem: védőkesztyű (pl. nitril és latex) EU-374-2 és EU 374-3 szerint.

Testvédelem: bőrön át történő felszívódást megakadályozó anyagból készült védőruha BGR 189 szerinti.

8.4.	Egyéb

A gázosítás alatt az előírt védőfelszerelés használatával is Tilos a munkatérben tartózkodni!

A készítményt kizárólag egészségügyi gázmesteri vizsgával rendelkező szakember alkalmazhatja.

Munkaegészségügyi várakozási idő: a kötelezően előírt szellőzetés után 1 nap.

Óvatos munkavégzéssel kerülni kell a termék szembe-, bőrre jutását, a keletkező gáz

belégzését. Munka közben étkezni, dohányozni tilos. A munkavállalók figyelmét fel kell hívni a termék akut mérgező hatására.

A munkavégzés után szappanos, folyóvizes tisztálkodás szükséges.

A készítménnyel való munkavégzés során a foglalkozási expozíció ellenőrzése, illetve kockázatbecslés szükséges.

9.	Fizikai és kémiai tulajdonságok

- Fizikai állapot:

- halmazállapot: szilárd anyag

- szín: szürkés-zöld

- szag: fokhagyma, karbid

- pH-érték (20°C-on): nem alkalmazható

- forráspont tartomány (°C): nem alkalmazható

- olvadáspont(°C): alumínium-foszfid > 500 °C 11)

- lobbanáspont (°C): nem alkalmazható

- gyúlékonyság (szilárd, gázforma): vízzel, nedvességgel, savval érintkezve fokozottan tűzveszélyes

gáz keletkezik

- öngyulladás: gyulladás-gátló adalékot tartalmaz

- robbanási határérték (foszforhidrogén) alsó 1,8 tf%  (1,79-1,89) 1a) felső: nem áll rendelkezésre

- gőznyomás (20°C-on) foszfor-hidrogén: 34,6 bar 9)

- sűrűség (por): 0,95 g/cm3

- oldhatóság vízben: nem alkalmazható, vízzel reakcióba lép.

- oldhatóság oldószerekben: nincs meghatározva

- megoszlási koefficiens: n-oktanol/víz arány: nem alkalmazható

BIZTONSÁGI ADATLAP

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1089 Budapest, Orczy u. 6. - 1464 Bp. Pf. 1403

Telefon: 464-4938 Fax: 464-4991

A kiállítás kelte: 2005.08.05. 	Degesch Phostoxin golyó (round tablets)	 Revízió kelte: 2010.08.30.

- 10.	Stabilitás és reakciókészség

Kerülendő körülmények: ld. 7. pont.

Kerülendő anyagok: vízzel és savakkal az alumínium-foszfid hevesen reagál, fokozottan tűzveszélyes foszforhidrogén keletkezik.

Stabilizátort tartalmaz.

Veszélyes bomlástermékek: foszforhidrogén, foszforpentoxid, foszforsav.

A nem ellenőrzött foszforhidrogén felszabadulás tüzet okozhat.

- 11.	Toxikológiai információk

Akut toxicitás:

Lenyelés:

orális LD50 érték patkányon: alumínium-foszfid: 8,7 mg/kg 2) , Phostoxin: 11,5 mg/kg 3)

Belégzés:

inhalációs LC50 érték patkányon( 4 óra) foszfor-hidrogén: 11 ppm= 0,015 mg/L 4)

Bőr:

dermális LD50 érték nyúlon: nem alkalmazható

Szem: nem alkalmazható

Krónikus toxicitás: nem ismert

Szenzibilizáló hatás: nem szenzibilizál 10)

Karcinogén hatás:–

Öröklődési ártalom: –

Reprodukciós toxicitás: –

Narkotizáló hatás: nem ismert

Figyelmezetés:

Belégzés: Nagyobb mennyiség belégzése vagy lenyelése életveszélyes mérgezést okozhat.

400-600 mg/m3 = 290-430 ppm foszfor-hidrogén ½ -1 óra expozíció után életveszélyes lehet.1c)

IDLH (Immediately Dangerous to Life or Health) = 282 mg/m3 = 200 ppm (US EPA, 1985) foszfin 5)

- 12. 	Ökológiai információk

Vízminőséget veszélyeztető anyag. Vízminőség-veszélyességi osztálya 2 (vizet veszélyeztető anyag).

Lebonthatósága: nem alkalmazható.

Víztoxicitás

Alumínium-foszfid

LC50 (szivárványos pisztráng): 9,7 x 10-3 ppm 6)

EC50 (Daphnia Magna): 0,2 mg/L 7)

Nagyon mérgező a vízi szervezetekre.

Ökotoxicitás: A keletkező foszforhidrogén az atmoszférában 5-28 óra alatt lebomlik. 8)

A készítményt élővízbe, vízfolyásokba és a talajba juttatni nem szabad.

- 13. 	Ártalmatlanítási útmutató

A termék maradékainak és göngyölegeinek kezelésére a 98/2001.(VI.15.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók. Továbbiakban lásd a 6. pont alatt leírtakat.

EWC-kódszám: 06 13 01 (szervetlen növényvédő szerek, faanyagvédő szerek és egyéb biocidok)

EWC-kódszám: 06 03 16 (fémoxidok, melyek különböznek a 06 03 13-tól).

Figyelmezetés! A kiürült göngyöleg is veszélyes hulladéknak tekintendő. Az üres tartályokat használhatatlanná kell tenni. A kigázosított anyag veszélyes hulladéktárolóba lerakható.

A csomagolási hulladékok kezelésére, ártalmatlanítására a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok keléséről szóló 103/2003 (IX.11.) FVM rendelet előírásait szükséges alkalmazni.

BIZTONSÁGI ADATLAP

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1089 Budapest, Orczy u. 6. - 1464 Bp. Pf. 1403

Telefon: 464-4938 Fax: 464-4991

A kiállítás kelte: 2005.08.05. 	Degesch Phostoxin golyó (round tablets)	 Revízió kelte: 2010.08.30.

14.	Szállítási információk

A termék a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerint a gyártó szerint jelölésköteles.

ADR/RID

Osztály: 4.3. UN-szám: 1397 Csomagolási csoport: I

Megnevezés: alumínium-foszfid

Címke: Kék alapon lángnyelv: =legfontosabb veszély

Halálfej= járulékos veszély

Figyelmeztető tábla: 20 kg nettó súlytól kezdve

Megjegyzés: A 3. 4. fejezet szerint kismennyiségi szabályozás nem lehetséges

IMDG

Osztály: 4.3. UN-szám: 1397 Csomagolási csoport: I

Technikai megnevezés: alumínium-foszfid

Címke: 4.3= legfontosabb veszély/kockázat 6.1.= járulékos veszély

Tengerszennyezés: nem

EmS-kód: F-G, S-N

ICAO/IATA:

Lásd a tengeri szállítást és csomagolási előírásokat: 412

Technikai megnevezés: alumínium-foszfid

Címke: lásd tengeri szállítás

Megjegyzés: Maximális súly: 1 kg nettó/beltéri elhelyezés, 15 kg nettó/kültéri elhelyezés

Belvízi hajózás: ADN/ADNR szerint: ld. közúti szállítás

Postán való küldés: nem megengedett

15.	Szabályozási információk

Címkézésre vonatkozó előírások:

F, Tűzveszélyes, T+ , Nagyon mérgező, N, Környezeti veszély.

- A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R-mondatok:

R15/29 Vízzel érintkezve nagyon gyúlékony és mérgező gázok képződnek

R26/28 Belélegezve és lenyelve nagyon mérgező

R21 Bőrrel érintkezve ártalmas

R32 Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnek

R36 Szemizgató hatású

R50 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre

- A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S-mondatok:

S1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó

S3/9/14/49 Hűvös, jól szellőztethető helyen, víztől és savaktól távol, csak az eredeti edényzetben tárolható

S13 Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó

S20/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad

S22 Az anyag porát nem szabad belélegezni

S30 Soha nem szabad vízzel keverni

S36/37 Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni

S43 Tűz esetén százaz homokkal, ABC-oltóporral vagy széndioxiddal oltandó. Vizet nem szabad alkalmazni

S45 Baleset vagy rosszullét esetén orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni

S60 Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani

S61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági adatlap

Címkén feltüntetendő komponens: 56% alumínium-foszfid

BIZTONSÁGI ADATLAP

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1089 Budapest, Orczy u. 6. - 1464 Bp. Pf. 1403

Telefon: 464-4938 Fax: 464-4991

A kiállítás kelte: 2005.08.05. 	Degesch Phostoxin golyó (round tablets)	 Revízió kelte: 2010.08.30.

A növényvédő szerek biztonsági óvó rendszabályaira vonatkozó különleges S-mondatok:

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket!

(A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön való szennyeződést)!

Spe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 200 m távolságban tartson meg egy nem kezelt biztonsági övezetet!

Spo2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

### Engedélyek/korlátozások: 45053/1999. FVM, 49075/ 2000. FVM, 1251/2004 FVM,

### 02.5/2556/1/2009. Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ

A vonatkozó törvények és rendeletek betartandók:

15.1.	Veszélyes anyagok:

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006.december18.) A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyeztetéséről és korlátozásáról (REACH).

44/2000. (XII. 27) EüM rendelet  és módosításai

- 15.2.	Munkavédelem:

A 2004. évi XI. törvénnyel módosított 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és az ehhez kapcsolódó miniszteri rendeletek.

- 15.3.	Munkahelyi levegőben megengedhető határértékek:

25/2000. (IX.30) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

- 15.4.	Hulladékok:

98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet, 16/2001.(VII.18.)KöM rendelet

103/2003 (IX.11.) FVM rendelet a csomagolási hulladékok kezelésére, ártalmatlanítására a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok kezeléséről.

15.5.	Növényvédőszerek

15/2009. (III.6.) FVM. Rendelet a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V.15.) FVM rendelet módosításáról.

16.	Egyéb előírások

Forrás:

1.) WHO Environmental Helth Criteria 73: Phosphine and Selected Metal Phosphides:

a) S 18, b) S 17+72, c) S 75

2.) International Bio-Research Inc., D-Hannover: Acute oral toxicity of Aluminium phosphide in

rats (1.1.1977)

3.) Hazleton Laboratories America, Inc.: Acute oral toxicity study in rats of Degesch Magtoxin

formulation (1.12.1983)

4.) Waritz, R.S. & Brown, R.M. (1975): Acute and subacute inhalation toxicities of phosphine,

phenylphosphine and  triphenylphosphine; Am. Ind. Assoc. J., 36: 452-458

5.) US Environmental Protection Agency: EPA chemical profile: Phosphine, Washington DC, 1985

6.) Laboratory for Pharmacology and Toxicology, D-Hamburg: Prüfung der akuten Toxizität von

Aluminiumphosphid an Regenbogenforellen (24.11.1984)

7.) Ökolimna, D-Burgwedel: Daphnientoxizitätstest mit Aluminium phosphid, 1986

8.) Frank, R.; Rippen, G.: Verhalten von Phosphin in der Atmosphäre, Lebensmitteltechnik Juli/August

1987

9.) Drägerwerk AG: Dräger-Röhrchen Handbuck: Boden-, Wasser- und Luftuntersuchungen sowie

technische Gasanalyse, Lübeck, 1993

10.) Bioagri Labiratórios Ltda: Evaluation of skin sensitization of test substance DEGESCH-MAGPHOS-

PASTILHAS DE 0,6g (06.10.2004)

11.) Siemens Axiva GmbH &Co. KG, D-Frankfurt am Main: Aluminium phosphide technical: Melting

point, boiling point, vapour pressure (09.07.2002)

BIZTONSÁGI ADATLAP

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1089 Budapest, Orczy u. 6. - 1464 Bp. Pf. 1403

Telefon: 464-4938 Fax: 464-4991

A kiállítás kelte: 2005.08.05. 	Degesch Phostoxin golyó (round tablets)	 Revízió kelte: 2010.08.30.

3. pontban felsorolt R-mondatok:

R15/29 Vízzel érintkezve nagyon gyúlékony és mérgező gázok képződnek.

R21 Bőrrel érintkezve ártalmas

R22 Lenyelve ártalmas.

R26/28 Belélegezve és lenyelve nagyon mérgező

R32 Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnek

R36 Szemizgató hatású

R50 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre.

Ez a biztonsági adatlap a gyártó által 2009. szeptember hónapban felülvizsgált biztonsági adatlap alapján készült és meggyőződésünk szerint az abban foglalt adattartalomnak megfelelő mértékig megfelel a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet és módosításai, valamint az 1907/2006/EK rendelet előírásainak. A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük.