BIZTONSÁGI ADATLAP

az 1907/2006/EK REACH szerint

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1089 Budapest, Orczy u. 6. - 1464 Bp. Pf. 1403

Telefon: 464-4938 Fax: 464-4991

Verziószám: 1.3 (Hu)

A kiállítás kelte: 2005.01.18.					Revízió kelte: 2009. 10.28.	1/5

Detia paraffinos patkányirtó kocka

1. A készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

A készítmény neve: Detia paraffinos patkányirtó kocka

Gyártó cég neve: Detia Freyberg GmbH.

cím: Dr. Werner-Freyberg Str. 11. D-69514 Laudenbach, Németország

Tel.: +49-6201-708-(0)-503

Fax: + 49-6201-708-487

Importáló cég neve: NOVOCHEM Kft.

cím: Budapest, 1089. Orczy út. 6. Telefon: 464-4938 Fax: 464-4991

Forgalmazó cég neve: NOVOCHEM Kft.

cím: Budapest, 1089. Orczy út. 6. Telefon: 464-4938 Fax: 464-4991

Agrokémiai üzletág, 2046 Törökbálint Depo Pf. 19. Tel.: 06-23-510-396, Fax: 06-23-337-193

Felelős személy: dr. Szalai Éva

Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)

1096 Bp., Nagyvárad tér 2. Telefon: +36 1-476-6464, +36-80-201-199

2.	A veszélyek azonosítása: nem jelölésköteles

- Veszélyszimbólum: –

- A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok: –

3.	Összetétel/Tájékoztatás az alkotórészekről

Veszélyes anyag

CAS-szám	EEC-szám	Megnevezés 	   %		Veszélyjel	    R-mondat

28772-56-7	249-205-9	bromadiolon	0,005		  T+ N 		26/27/28-50/53

A készítmény keserű anyagot (Bitrex) tartalmaz.

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok teljes szövegét a 16. pont tartalmazza.

4.	Elsősegélynyújtási intézkedések

Belégzés esetén: nem alkalmazható.

Szembe jutás esetén: a szemet – legalább 15 percen át, bő folyóvízzel, a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó egyidejű mozgatása mellett – öblítsük ki. Panasz jelentkezésekor forduljunk szakorvoshoz.

Bőrre jutáskor: vegyük le a szennyezett ruházatot, a maradványokat maradéktalanul távolítsuk el, majd a bőrt bő szappanos folyóvízzel mossuk le. Panasz jelentkezésekor forduljunk szakorvoshoz.

Lenyelés esetén: Hánytatás tilos! Esetleges mérgezéskor vagy annak gyanúja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

Útmutatás az orvosnak: a készítmény véralvadásgátló hatóanyagot, kumarin származékot (bromadiolon) tartalmaz!

- Ellenszere: K1 vitamin (Konakion injekció)

5.	Tűzvédelmi intézkedések

5.1.	Alkalmazható tűzoltószerek: tűzoltópor, hab, széndioxid és vízpermet.

Nem alkalmazható oltószer: erős vízsugár

Égési (hőbomlási) termékek: szénmonoxid, brómvegyületek, halogénezett szénhidrogének képződhetnek.

Tűzoltásnál friss levegős légzőkészülék és teljes védőruha viselése szükséges.

A veszélyeztetett tároló edényzetet vízpermettel kell hűteni.

5.2. 	Tűzoltáskor a teljes testfelület védelmét biztosító tűzálló védőruházat (védőlábbeli, védőkesztyű, védőszemüveg/álarc) kötelező. Szükség esetén gondoskodni kell a légutak védelméről.

BIZTONSÁGI ADATLAP

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1089 Budapest, Orczy u. 6. - 1464 Bp. Pf. 1403

Telefon: 464-4938 Fax: 464-4991

A kiállítás kelte: 2005.01.18.					Revízió kelte: 2009. 10.28.	2/5

Detia paraffinos patkányirtó kocka

5.3.	A tűzoltás során visszamaradó égéstermékek és oltóvíz megsemmisítéséről az előírásoknak megfelelően gondoskodni kell.

- 6.	Intézkedések véletlenszerű kibocsátás esetén

- 6.1.	Személyi védelem

A kiszóródott termék feltakarításához védőruha, védőkesztyű, védőszemüveg, szükség esetén védőlábbeli használata szükséges. A készítmény porzása esetén porálarc használata indokolt lehet. A mentesítés befejezésekor az elszennyeződött ruházatot le kell cserélni.

- 6.2.	Kiömlés esetén

A kiszóródott anyagot fel kell takarítani. A szennyezett felületeket mosószert tartalmazó vízzel le kell mosni.

A készítmény maradékait zárt tartályba kell helyezni és az így keletkező hulladékot veszélyes hulladékok kezelésére és ártalmatlanítására jogosult céggel kell elszállíttatni.

Vizekbe, közcsatornába történő bejutás esetén a területileg illetékes hatóságok és

üzemeltetők értesítendők.

- 6.3.	Környezetvédelem

A készítményt élővízbe, közcsatornába, talajba juttatni nem szabad.

- 7.	Kezelés és tárolás

Kezelés

Kizárólag rágcsálóirtásra és csak a használati utasításban foglaltak szerint használható fel! Megfelelő szellőztetést biztosítani. Csak olyan helyen alkalmazható, ahol gyermekek és háziállatok nem férhetnek hozzá. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást, a por belégzését. Kihelyezésekor használjunk védőkesztyűt! A készítmény használata után bő, meleg szappanos melegvízzel kezet kell mosni. A használat közben enni, inni és dohányozni tilos.

Tárolás

Eredeti, zárt csomagolásban, élelmiszertől és takarmánytól elkülönítve, száraz, hűvös helyen, gyermek által hozzá nem férhető helyen tárolandó.

8. 	Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

- 8.1. 	Műszaki intézkedések

Gondoskodjunk megfelelő szellőzésről.

8.2.	Munkahelyi levegőben megengedett határérték: –

Biológiai expozíciós mutató (BEM) megengedhető határértéke: –

- 8.3. 	Egyéni védelem

Légzésvédelem: rendeltetésszerű felhasználás esetén nem szükséges.

Kézvédelem: EN 374 szabvány szerint minősített védőkesztyű.

Szemvédelem: nem szükséges

Bőrvédelem: nem szükséges

Sérült, vagy szennyezett védőeszközzel dolgozni tilos.

- 8.4.	Egyéb

Óvatos, körültekintően végzett munkával kerülni kell az anyaggal való közvetlen érintkezést, az anyag bőrre, szembe kerülését, véletlenszerű lenyelését, kiömlését.

A használat közben enni, inni, dohányozni nem szabad.

Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.

A munka szüneteiben kézmosási és a munka utáni melegvizes fürdési lehetőségről gondoskodni kell.

A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni. A készítménnyel való munkavégzés során a foglalkozási expozíció ellenőrzése, illetve kockázatbecslés szükséges.

BIZTONSÁGI ADATLAP

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1089 Budapest, Orczy u. 6. - 1464 Bp. Pf. 1403

Telefon: 464-4938 Fax: 464-4991

A kiállítás kelte: 2005.01.18.					Revízió kelte: 2009. 10.28.	3/5

Detia paraffinos patkányirtó kocka

9.	Fizikai és kémiai tulajdonságok:

- Fizikai állapot:

- halmazállapot: szilárd

- szín: vörös

- szag: gyenge

- pH-érték (20°C): nem alkalmazható

- forráspont (°C): nem alkalmazható

- lobbanáspont (°C): nem alkalmazható

- öngyulladás: nem alkalmazható

- robbanási határérték (tf%): nem alkalmazható

- gőznyomás: nem alkalmazható

- relatív sűrűség: nem alkalmazható

- oldhatóság vízben: bromadiolon (20°C):0,0016g/100g (pH7) 3)

- oldhatóság oldószerekben: bromadiolon (20°C):1,033g/100g etanol;

1,265/100gaceton; 0,015g/100g hexan 3)

- megoszlási koefficiens: n-oktanol/víz arány: 3,15 bromadiolon (20°C) 3)

10. 	Stabilitás és reakciókészség:

Rendeltetésszerű alkalmazás és tárolás során veszélyes reakciók nincsenek.

Kerülendő körülmények: ld. 7. pont.

Kerülendő anyagok: nem alkalmazható

Veszélyes bomlástermékek: előírás szerinti alkalmazás során nincsenek.

Hőbomlás vagy tűz esetén CO, brómvegyületek, halogénezett szénhidrogének fejlődnek.

11.	Toxikológiai információk

A bromadiolon (kumarin-származék) a protrombin-képzés gátlásával a véralvadást megakadályozza.

Akut toxicitás bromadiolon:

Lenyelés: LD50 patkány, orális mg/kg 0,49 1)

Belégzés: LC50 patkány, inhalációs g/l/óra: nem alkalmazható.

Bőr: LD50 nyúl , dermális mg/kg 2,1. Nem irritáló, azonban hosszú és ismételt mechanikus hatásnál bőrpírt és gyenge irritációt okozhat 1)

Szem: mechanikus irritáció lehetséges 1).

Krónikus toxicitás bromadiolon:

- nem szenzibilizál

- karcinogén hatás nem ismert

- mutagén hatás nem ismert 2)

- teratogén hatás: nem teratogén 2)

A bőrön keresztüli felszívódás veszélye fennáll.

A bromadiolon szubkrónikus toxicitása az akut toxicitásnál kifejezettebb.

Patkányokon végzett három hónapos etetéses (szubkrónikus) vizsgálatban a maximálisan eltűrhető mennyiség (MTD-érték): 10 μgramm/ttkg/nap. 2)

BIZTONSÁGI ADATLAP

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1089 Budapest, Orczy u. 6. - 1464 Bp. Pf. 1403

Telefon: 464-4938 Fax: 464-4991

A kiállítás kelte: 2005.01.18.					Revízió kelte: 2009. 10.28.	4/5

Detia paraffinos patkányirtó kocka

12. 	Ökológiai információk

Vizet veszélyeztető anyag. Vízminőség veszélyességi osztály: 1 (Vizet kevéssé veszélyeztető anyag.)

A bromadiolon:

- felezési ideje talajban 53-63 nap, vízben a hidrolízisnek ellenáll, de fotolízisre 2 óra2).

- viselkedése szennyvíztisztítóban: nem meghatározott

- halakra, haltáplálék szervezetekre és zöldalgákra [LC50, illetve EC50 < 10 mg/l 2)] mérgező.

- a szabadon élő madarakra kevéssé toxikus. 2)

A készítménynek, maradványainak és csomagoló anyagának felszíni vízbe és csatornába jutását meg kell akadályozni.

13. 	Ártalmatlanítási útmutató

Ajánlás: A termék maradékait a háztartási vegyi anyagok gyűjtőhelyére kell vinni. Nagyobb mennyiségű maradék esetén a 98/2001 (VI. 15) Korm. rendelet és módosításai figyelembevételével kell eljárni.

EWC-kódszám: 20 01 19 (növényvédő szerek)

- 14.	Szállítási információk

A termék a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerint a gyártó szerint nem jelölésköteles.

ADR/RID osztály: nincsenek

IMDG osztály: nincsenek

ICAO/IATA osztály: nincsenek

15.	Szabályozási információk

Címkézésre vonatkozó előírások:

- Nem jelölésköteles

- A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok: -

- A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

S1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.

S13 Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.

S20/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad

S24 A bőrrel való érintkezés kerülendő

S37 Megfelelő védőkesztyűt kell viselni

S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

Címkén feltüntetendő komponens: 0,005% bromadiolon

Ellenszere: K1 vitamin (Konakion injekció)

## Engedélyek/korlátozások: OTH 1723-2/2007.

A vonatkozó törvények és rendeletek betartandók:

15.1.	Veszélyes anyagok:

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei,

44/2000. (XII. 27) EüM rendelet és módosításai

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006.december18.) A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyeztetéséről és korlátozásáról (REACH).

- 15.2.	Munkavédelem:

A 2004. évi XI. törvénnyel módosított 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és az ehhez kapcsolódó miniszteri rendeletek.

BIZTONSÁGI ADATLAP

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1089 Budapest, Orczy u. 6. - 1464 Bp. Pf. 1403

Telefon: 464-4938 Fax: 464-4991

A kiállítás kelte: 2005.01.18.					Revízió kelte: 2009. 10.28.	5/5

Detia paraffinos patkányirtó kocka

- 15.3.	Munkahelyi levegőben megengedhető határértékek:

25/2000. (IX.30) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

- 15.4.	Hulladékok:

98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet, 16/2001.(VII.18.)KöM rendelet

15.5. 	Biocidok

38/2003. (VII.7.) ESZCSM-FVM-KvVM együttes rendelet és módosításai a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről

16.	Egyéb:

Forrás:

1) A gyártó biztonsági adatlapja

2) Schering AG. Bromadiolon, Informationen zum Wirkstoff, 1990

3) IVA: Wirkstoffe in Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmitteln (2000), 3. Aufl.

3. pontban felsorolt R-mondatok:

R 26/27/28 Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező

R 50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

A revízió a 3.,4.,  8., 11., 15. és 16. pontokat érinti.

Ez a biztonsági adatlap a gyártó által 2007. októberben felülvizsgált biztonsági adatlap alapján készült és meggyőződésünk szerint az abban foglalt adattartalomnak megfelelő mértékig megfelel a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvénynek illetve ennek végrehajtásáról rendelkező 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet és módosításai, valamint az 1907/2006/EK rendelet előírásainak. A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük.