# Biztonsági adatlap

Kiállítás kelte: 2011.01.17.

Felülvizsgálat dátuma:2012.11.26

Verzió:3.

- Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék kereskedelmi neve: TEKPHOS TABLETTA 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Növényvédőszer, biocid 1.3. Szállító(k) adatai - Gyártó neve: Detia Freyberg GmbH - címe: Dr.-Werner-Freyberg-Str. 11, D-69514 Laudenbach telefon/fax: 06201/708-(0)-503 u. e-mail: sicherheitsdatenblaetter@detia-degesch.de Forgalmazó neve: Novochem Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. címe: 1089 Budapest, Orczy út 6. telefon/fax: (1) 210 1200 e-mail: novochem@novochem.hu 1.4. Sürgősségi telefonszám Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat - Budapest (36) 06/80/201-199

Szakasz: A veszély meghatározása * 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása 1999/45/EK szerint. Osztályozás; „F” Tűzveszélyes, „T+” Nagyon mérgező, „N” Környezeti veszély. Szimbólum. R-mondat; R15/29 Vízzel érintkezve fokozottan tűzveszélyes és mérgező gázok képződnek R21 Bőrrel érintkezve ártalmas R26/28 Belélegezve és lenyelve nagyon mérgező R32 Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnek R36 Szemizgató hatású R50 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre. 2.2. Címkézési elemek 1999/45/EK szerint. Szimbólum; „F” Tűzveszélyes, „T+” Nagyon mérgező, „N” Környezeti veszély. Tartalmaz; Alumínium-foszfid. R-mondat; R15/29 Vízzel érintkezve fokozottan tűzveszélyes és mérgező gázok képződnek R21 Bőrrel érintkezve ártalmas R26/28 Belélegezve és lenyelve nagyon mérgező R32 Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnek R36 Szemizgató hatású R50 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre. S-mondat; S1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó S3/9/14/49 Hűvös, jól szellőztethető helyen, víztől/savaktól távol, csak az eredeti edényzetben tárolható S7/8 Az edényzet légmentesen lezárva, szárazon tartandó S30 Soha nem szabad vízzel keverni S36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni S43 Tűz esetén alkalmazzon száraz homokot vagy port, csak ezután használjon CO2. Víz használata tilos. S45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni S60 Az anyagot és edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani. S61Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági adatlap. Egyéb: -

Szakasz: Összetétel/az alkotórészekre vonatkozó információ * 3.1. Anyagok: ez a termék egy keverék 3.2. Keverék: Veszélyes anyag; CAS-szám; EU szám; Tömeg %; 67/548/EGK; 1272/2008/EK -VI. mell.. Osztályozás; R-szám; Osztályozás; H-kód. Alumínium foszfid; 20859-73-8; 244-088-0; 57; F, T+, N; 15/29, 28, 32, 50; Water-react. 1 Acute Tox. 2 (*) Aquatic Acute 1; H260 H300 H311 H400 EUH029 EUH032 M=100. Ammónium karbamát*; 1111-78-0; 214-185-2; > 20; Xn; 22, 36; Acute Tox. 4 Eye Dam.2; H302 H319. A táblázatban szereplő R-számokhoz és a H-kódhoz tartozó mondatok a 16. pontban találhatók. * Az anyag nem került osztályozásra sem a 67/548/EGK irányelvben, sem a 1272/2008/EK és a 790/2009/EK rendeletekben, a táblázatban szereplő osztályozás a gyártó által meghatározottak szerint került feltüntetésre.

- Szakasz: Elsősegélynyújtás 4.1. Elsősegélynyújtás: A szennyezett ruhát azonnal távolítsuk el. A sérültet vigyük friss levegőre. Azonnal orvoshoz kell fordulni. Belégzés esetén: Fejfájás, szédülés, szorongás, légzési nehézség és hányinger esetén a veszélyes területet azonnal hagyjuk el, menjünk friss levegőre és forduljunk orvoshoz. Füstgáz expozíció esetén, akut kezelésként használjunk pl.: Ventolair inhalátort Szemmel való érintkezés: A szermaradékot távolítsuk el szöszmentes ruhával, amennyiben nincs látható pormaradék, öblítsük ki a szemet bő vízzel, és használjunk szemcseppet. Bőrrel való érintkezés: Tisztítsuk meg a szervmaradéktól a szennyezett területet, majd a tisztításhoz használjunk tiszta vizet Lenyelés esetén: Hánytassuk a sérültet (kivéve, ha eszméletlen). Vegyünk igénybe orvosi ellátást. Munkavégzés alatt nem szabad enni, inni dohányozni. 4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások: Fejfájás, szédülés, szorongás, légszomj és hányinger 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: Eszméletvesztés esetén, hívjon mentőt. Speciális eszköz az elsősegélynyújtásban a metilprednizolon (csak orvosi alkalmazásban) és füstgáz expozíció esetén, akut kezelésként pl.: Ventolair inhalátor.

- Szakasz: Tűzvédelmi intézkedések 5.1 Oltóanyag: száraz homok vagy por, csak ezután használjon CO2. 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek: Tűz esetén képzőzhetnek: maró hatású foszforsav aeroszolok (foszforsav pentoxid) 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat: A veszélyes zónában kizárólag önálló légzőkészülékkel lehet tartózkodni..

- Szakasz: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: A veszélyzónát azonnal hagyja el. Biztosítson megfelelő szellőzést. Figyelmeztesse azokat az embereket, akik a veszélyzónában tartózkodnak. Gondoskodjon a megfelelő légzésvédelemről. Viseljen védőfelszerelést. Tartsa távol a védtelen személyeket. Kerülje a porképződést. Kerülje az érintkezést a kiömlött termékkel vagy a beszennyeződött felületekkel. 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések: Kerüljük el, hogy maga a termék vagy a termékkel szennyezett nagy mennyiségű mosóvíz vízbe vagy talajban jusson. Fedje le a lefolyókat, hogy a termék csatornába kerülését megakadályozza. Amennyiben a termék vizekbe vagy csatornahálózatba jut, értesítse az illetékes hatóságokat. 6.3 A szennyezés mentesítés módszerei: A szennyezett anyagot, mint hulladékot a 13. pont szerint kezeljük. Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről. Ne öblítsük le vízzel vagy víztartalmú tisztítószerekkel. Ártalmatlanításhoz használjon erre alkalmas tartályokat. Kerüljük a porképződést. 6.4. Hivatkozás más szakaszokra: nincs

- Szakasz: Kezelés és tárolás Felhasználáskor és baleset esetén azonnal áramtalanítani kell. 7.1 Biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Be kell tartani az általános higiéniai intézkedéseket, mint - Azokon a területeken, ahol a munkavégzés történik, tilos enni, inni és dohányozni. - Viseljen védőkesztyűt/ védőruhát / szemvédőt. - A szennyezett ruhát és védőfelszerelést vegye le, mielőtt belép olyan területre, ahol pl.: eszik. - Kerülje a porképződést. Tűz és robbanásvédelmi óvintézkedések Biztosítson légzésvédő eszközt. Tartsa távol a víztől és a savaktól. 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt Tárolásra vonatkozó információk Száraz, hűvös helyen, jól lezárt tartályokban tároljuk. Védjük a nedvességtől, a víztől és a savaktól. Elzárva és a gyerekek számára hozzáférhetetlen helyen tárolja A tároló helyiségek és tartályok Különleges tárolási feltételek: Védjük a nedvességtől, a víztől és a savaktól. Tárolási osztály: 4,3 7.3 Meghatározott végfelhasználás lásd a 7.1 és 7.2. pontokat Távolítsa el a szermaradványokat és a szennyező anyagokat a felületekről.

- Szakasz: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 8.1 Ellenőrzési paraméterek Az összetevőből felszabaduló anyagra munkahelyi levegőminőségi határértéket állapítottak meg a 25/2000. EüM-SzCsM rendelet 1. számú melléklete szerint. * Összetevők; CAS-szám; ÁK mg/m3; CK mg/m3; TRGS 900. Hidrogén-foszfid (foszfin); 7803-51-2; 0,14; 0,28; MAK érték: 0,1 ml/m3 (ppm). Hidrogén foszfid szag küszöbérték: 0,02 legfeljebb 3 ppm Egyéni védőfelszerelés Légzésvédelem: Légzés védelem a DIN EN 141, B típusú, szürke színű Kézvédelem: Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. Z.B. Nitril és latex kesztyű (AQL: 1,5) EU-374-2 és EU374-3 szerint tesztelt Szemvédelem: Viseljen az EN 166:2001 szabványnak megfelelő védőszemüveget Test védelem: Viseljen megfelelő védőruhát Hőveszély: A veszélyes zónában csak önálló légzőkészülékkel lehet tartózkodni. 8.2 Az expozíció ellenőrzése Lásd a 6 és 7. pontokat.

- Szakasz: Fizikai és kémiai tulajdonságok - 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra - Külső megjelenés - Megjelenés: szemcsés szilárd, a levegő páratartalmával reakcióba lép és gáznemű foszfint fejleszt - Szín: szürke-zöld - Szag: fokhagyma vagy keményfém - pH-érték (20 ° C-on): nincs adat - Forráspont/forrási tartomány (° C): n.a. - Olvadáspont / olvadási tartomány (° C): alumínium> 500 11) - Éghetőségi és más érzékeny adatok - Lobbanáspont ° C: n.a. - Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapotú): víz / nedvesség, savak hatására rendkívül gyúlékony gázt fejleszt - Öngyulladás: nincs öngyulladás 401 °C-ig 13) - Oxidáló tulajdonságok: n.a. - Robbanóképesség Vol% - Alsó robbanási határérték: 1,8 foszfin 1a) (1,79-1,89) - Felső robbanási határ: nincs adat - További részletek - Gőznyomás: foszfin 34,6 bar (20 ° C) 9) - Sűrűség: 2,0147g / cm ³ 12) - Térfogatsúly: nincs adat - Oldékonyság - Víz: n.a. mert bomlik - Zsíroldhatóság / Oldószer: N. G. Megoszlási együttható (n-oktanol/víz): n.a. 9.2. Egyéb információ Egyéb fizikai és kémiai adatok nincsenek meghatározva.

- Szakasz: Stabilitás és reakciókészség 10.1 Reakciókészség Vízzel érintkezve mérgező, fokozottan tűzveszélyes gáz képződik. Savval érintkezve nagyon mérgező gázok fejlődnek. 10.2 Kémiai stabilitás A termék stabil, inert gáz. 10.3 A veszélyes reakciók Reakcióba lépve a légköri nedvességgel erősen toxikus foszfin keletkezik. Az ellenőrizetlen hidrogén-foszfid képződés erdőtüzeket okozhat. 10.4 Kerülendő körülmények: lásd a 7. 10.5 Nem összeférhető anyagok: Az alumínium-foszfid víz és savak hatására, heves reakcióban rendkívül gyúlékony és mérgező hidrogén-foszfidra(foszfin) bomlik le. 10.6 Veszélyes bomlástermékek: Hidrogén-foszfid, foszfor-pentoxid, foszforsav, lásd még 5.3 pont

- Szakasz: Toxikológiai információk 11.1. Toxikológiai hatásokra vonatkozó információ Akut toxicitás: Lenyeléskor patkány orális LD50 (mg / kg): alumínium: 8.7 2) Phostoxin 11,5 3) Belégzés, patkány belélegzés LC50 (4 óra): foszfin 11 ppm = 0,015 mg / l 4) Bőrrel való érintkezés, LD50 patkány, oral (mg / kg): 900 Irritáció: Szemmel való érintkezés: nincs adat Irritáló hatás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. Szenzibilizáció: Rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.10) Ismételt dózisú toxicitás: Krónikus hatások nem ismertek. Rákkeltő hatás: Rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 14-15) Mutagenitás: Rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. Reproduktív toxicitás: Rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. Egyéb megjegyzések: Nagy mennyiségű szer belégzése vagy lenyelése súlyos mérgezést okozhat. Életveszélyes állapot 1/2 - 1 óra után már 400-600 mg/m3 = 290-430 ppm foszfin 1c) IDLH (azonnal veszélyes az életre és egészségre) = 282 mg/m3 = 200 ppm (US EPA, 1985) foszfin 5)

- Szakasz: Ökológiai információk 12.1 Toxicitás Az alumínium-foszfid vízi toxicitása: LC50 (szivárványos pisztráng, 96 h) = 7,98 µg/l 6) EC50 (Daphnia magna, 24 h) = 0,18 mg / l 7) ErC50 (selenastrum capricornutum, 48 h) = 1,44 mg/l 16) 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság: Foszfin a légkörben az 5 - 28 óra alatt nagymértékben lebomlott. 8) 12.3 Bioakkumulációs log Pow = 0,9-PH3 12,4 A talajban való mobilitás A talaj szennyezése a foszfin által nem lehetséges. 12.5 A PBT és vPvB értékelés Rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. Sem az alumínium-foszfid és sem a foszfin nem rendelekezik PBT vPvB hatással 12.6 Egyéb káros hatások Víz veszélyességi osztály 2 - veszélyt vizek

Szakasz: Ártalmatlanítási szempontok * 13.1 Hulladékkezelési módszerek Hulladék kód: szermaradék EWC kódja:061301*, megnevezése: szervetlen növényvédő szerek, faanyagvédő szerek és egyéb biocidok kigázosított (méréssel ellenőrzött=foszfint nem tartalmazó), maradék anyag EWC kódja: 060316 megnevezése: fémoxidok, amelyek különböznek a 06 03 15*-től A kigázosított (méréssel ellenőrzött=foszfint nem tartalmazó), maradék anyagot a hulladékgazdálkodásról szóló törvénynek megfelelően össze kell gyűjteni, valamint a hulladék elszámolási kötelezettség szerint nyilvántartani szükséges. Csomagolás: a használhatatlanná vált, üres flakonok kommunális hulladékként kezelhetők A tabletták után visszamaradt porban lehetnek alumínium-foszfid maradékok, amelyek még nem léptek reakcióba. Ezért a visszamaradt port össze kell gyűjteni és biztonságos módon ártalmatlanítani. A gázosítás után a műanyag vagy papír tálcákon kihelyezett tabletták visszamaradó porát könnyű összegyűjteni és megsemmisíteni. Nyitott ládába (karton dobozba, stb.) kell helyezni a későbbi, szabad levegőn történő ártalmatlanításhoz. A visszamaradó por ártalmatlanítását száraz vagy nedves eljárással egyaránt sikeresen elvégezhetjük. A száraz eljárás A kis tálcákat, amelyeken a visszamaradó por van, kis csomaggá kell összehajtogatni majd égetéssel, vagy megfelelő hulladéklerakón történő elhelyezéssel kell ártalmatlaníttatni. A vizes eljárás Ennél az eljárásnál a visszamaradó port vízzel kell elkeverni. Az edény csak részben töltendő fel és a vízhez detergenst kell adni a felületi feszültség csökkentésére. A visszamaradó port lassú keveréssel kell a vízhez elegyíteni. Tilos vizet önteni a visszamaradó porra! A tabletták visszamaradó porát alaposan el kell keverni a vízzel. A keletkező gázt tilos belélegezni! Amikor már nem képződnek buborékok, a folyadékban kiülepedett, visszamaradó iszap hulladékként ártalmatlanítható (EWC kódja: 060316). Megfelelő légzésvédő készüléket kell viselni a részben még aktív hatóanyagot tartalmazó por nedves ártalmatlanítási eljárásának ideje alatt.

- Szakasz: Szállításra vonatkozó információk Technikai név: Alumínium-foszfid 14.1 UN-szám: 1397 14.2 Az ENSZ szállítási megnevezés ADR / RID 4.3 osztály, UN 1397, PG: I IMDG Code Osztály: 4.3 UN szám: 1397 Csomagolási csoport I EMS-kód: F-G, S-N Címke száma 4,3 = fő kockázat; 6,1 = Alacsony kockázati ICAO-TI/IATA-DGR Lásd a tengeri szállítás (IMDG) és a csomagolási utasítás 487 14.3 Szállítási veszélyességi osztály Címkézés: Veszélyes, ha nedves = fő kockázat Mérgező = másodlagos kockázat 14.4 Csomagolási csoport 1 14.5 Környezeti veszélyek Környezetre veszélyes anyagok ADR / RID / IMDG / ICAO-TI / IATA: Tengeri szennyező anyag: Megjegyzések: max. Súly - 1 kg / belső csomagolás 15 kg / külső csomagoláson csak teherszállító repülőgépen 14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések Figyelmeztető jel: 20, - kg nettó Megjegyzés: 3.4 fejezet szerinti korlátozott mennyiségek és a No. 3 GGAV kivétel nem lehetséges Postai szállítás: nem megengedett. 14.7 MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás alkalmazhatatlan

Szakasz: Szabályozással kapcsolatos információk * 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok 2000 évi XXV törvény A kémiai biztonságról 25/2000.(IX. 30.) EüM—SZCSM együttes rendelete a munkahelyek kémiai biztonságáról. 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól. 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről 164/2003.(X.18.) Korm. rendelet. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási, és adatszolgáltatási kötelezettségekről. 1907/2006/EK (REACH) rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról 453/2010/EK rendelet a REACH rendelet módosításáról 1272/2008/EK rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról 790/2009/EK rendelet a 1272/2008/EK rendeletnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról 15.2 Kémiai biztonsági értékelés: nem áll rendelkezésre

Szakasz: Egyéb információk * Az adatlapon alkalmazott rövidítések: ÁK-érték: Megengedett átlagos koncentráció: a légszennyező anyagnak a munkahely levegőjében egy műszakra megengedett átlag koncentrációja, amely a dolgozó egészségére általában nem fejt ki káros hatást, CK-érték: Megengedett csúcskoncentráció (rövid ideig megengedhető legnagyobb levegőszennyezettség): a légszennyező anyagnak egy műszakon belül az 1-3. pontokban foglaltak szerint megengedett, az ÁK értéket meghaladó legnagyobb koncentrációja (az ÁK- és CK-értékre vonatkozó követelményeknek egyidejűleg kell teljesülniük) Jelmagyarázat * = Változás az előző verzióhoz n.a. = Nem alkalmazható n.v. = Nem áll rendelkezésre n. g. = Nem tesztelt MAK = maximálisan megengedhető koncentráció TRGS = Veszélyes anyagok technikai szabályzata M= szorzótényező, segítségével a vízi környezetre veszélyesként osztályozott anyagkoncentrációból határozzák meg a keverék osztályozását. Felülvizsgált adatlapoknál a hozzáadott, törölt vagy felülvizsgált információ: A 3. felülvizsgálatra a magyar nyelvű biztonsági adatlap elkészítése miatt került sor. A 3. pontban lévő táblázatban felsorolt R számok és H kódok magyarázata: R15/29 Vízzel érintkezve fokozottan tűzveszélyes és mérgező gázok képződnek R22 Lenyelve ártalmas R28 Lenyelve nagyon mérgező (toxikus) R32 Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnek R36 Szemizgató hatású R50 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre H260 Vízzel érintkezve öngyulladásra hajlamos tűzveszélyes gázokat bocsát ki. H300 Lenyelve halálos. H302 Lenyelve ártalmas H311 Bőrrel érintkezve mérgező. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra EUH029 „Vízzel érintkezve mérgező gázok képződnek.” EUH032 „Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnek.” A termék osztályba sorolása a 1272/2008/EK szerint: Piktogram: GHS02, GHS06, GHS09 Figyelmeztetés: Veszély Figyelmeztető mondatok: H260 Vízzel érintkezve öngyulladásra hajlamos tűzveszélyes gázokat bocsát ki. H300 Lenyelve halálos. H311 Bőrrel érintkezve mérgező. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H330 Belélegezve halálos. H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. EUH029 „Vízzel érintkezve mérgező gázok képződnek” EUH032 „Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnek” Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P223 Vízzel semmilyen formában nem érintkezhet, ellenkező esetben heves reakció és belobbanás fordulhat elő. P232 Nedvességtől védendő. P234 Az eredeti edényben tartandó. P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P301 + P310 LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P321 Szakellátás (Ha úgy gondolja, hogy a mérgezés izgatja a tüdőt, használjon szteroidtartalmú inhalációs permetet (pl. Ventolair 100) vagy egy megfelelő gyógyszert, mely megelőzi a légutak duzzanatát és a folyadék felhalmozódását (tüdőödéma kialakulását) a tüdőben). P335 A bőrre lazán tapadó szemcséket óvatosan le kell kefélni. P370 + P378 Tűz esetén: alkalmazzon száraz homokot vagy port, csak ezután használjon CO2. P402 + P404 Száraz helyen tárolandó. Zárt edényben tárolandó. P405 Elzárva tárolandó. P501 A teljesen kiürített, üres tartályok újrahasznosíthatók, a termék és a szermaradék veszélyes hulladékként kezelendő Felhasznált irodalom: 1) WHO Environmental Health Criteria 73: Phosphine and Selected Metal Phosphides: a) S 18, b) S 17+72, c) S 75 2) International Bio-Research Inc., D-Hannover: Acute oral toxicity of Aluminium phosphide in rats (01.01.1977) 3) Hazleton Laboratories America, Inc.: Acute oral toxicity study in rats of Degesch Phostoxin formulation (1.12.1983) Sicherheitsdatenblatt gemäß Richtlinie 1907/2006/EG Seite 10/10 Handelsname: DEGESCH DETIA GAS EX-B TASAK Gázosítoszer Überarbeitet am: 20.12.2011 Ersetzt Version: 17.01.2011 4) Waritz, R. S. & Brown, R. M. (1975): Acute and subacute inhalation toxicities of phosphine, phenylphosphine and triphenylphosphine; Am. Ind. Assoc. J., 36: 452-458. 5) US Environmental Protection Agency: EPA chemical profile: Phosphine, Washington DC, 1985 6) Laboratory for Pharmacology and Toxicology, D-Hamburg: Prüfung der akuten Toxizität von Aluminiumphosphid an Regenbogenforellen (24.11.1984) 7) Ökolimna, D-Burgwedel: Daphnientoxizitätstest mit Aluminiumphosphid, 1986 8) Frank, R.; Rippen, G.: Verhalten von Phosphin in der Atmosphäre, Lebensmitteltechnik Juli/August 1987 9) Drägerwerk AG: Dräger-Röhrchen Handbuch: Boden-, Wasser- und Luftuntersuchungen sowie technische Gasanalyse, Lübeck, 1993 10) Bioagri Laboratórios Ltda.: Evaluation of skin sensitization of test substance DETIA GAS-EX-T - PASTILHAS DE 3g (27.07.2004) 11) Siemens Axiva GmbH & Co. KG, D-Frankfurt am Main: Aluminium phosphide technical: Melting point, boiling point, vapour pressure (09.07.2002) 12) Siemens Axiva GmbH & Co. KG, D-Frankfurt am Main: Aluminium phosphide technical: Relative density (09.07.2002) 13) Siemens Axiva GmbH & Co. KG, D-Frankfurt am Main: Aluminium phosphide technical: Explosive properties. Auto-flammability (solids - determination of relative self-ignition temperature) (09.07.2002) 14) Newton, P. E. (1998); report no. 750-001 15) Cabrol Telle,A. M. et al. (1985), Fd. Chem. Toxic. 23 (11), 1001-1009