Szám:     45053/1999.

Előadó:	Dr. Ocskó Z.

Dr. Princzinger G.

| Tárgy: | Phostoxin tabletta, Phostoxin golyó, Phostoxin Pellets, DETIA GAS EX-B |
| --- | --- |
|  | gázosítószerek általános forgalomba hozatali és felhasználási engedélye |

Detia-Degesch GmbH.

Németország

Az 1988. évi 2.Tvr. 14.§-a és az 5/1988. (IV.26.) MÉM sz. rendelet 35.§-a alapján a  Phostoxin tabletta, Phostoxin Pellets gázosító szer 42177/1984. MÉM számú ideiglenes   engedélyét visszavonom, egyidejűleg a Phostoxin tabletta, Phostoxin golyó, Phostoxin Pellets, valamint a Detia Gas EX-B gázosítószerek  á l t a l á n o s  forgalomba hozatalát és felhasználását az alábbi feltételekkel engedélyezem:

1. Gyártó vállalat:  Detia-Degesch GmbH., Németország.

2.	A szer faja:  56 % aluminium-foszfid hatóanyag tartalmú tabletta és golyó, illetve labdacs (Phostoxin Pellets), valamint Detia Gas EX-B (57 % aluminium-foszfid) tasak formájú gázosító szerek.

3. Előírt minőségi feltételek:

hatóanyag tartalom (GC):			min. 54 ill. 55 %

4. Felhasználható: tárolt szemes takarmányok, vetőmagvak, további ipari feldolgozásra kerülő, étkezésre szánt szemes termények (gabonafélék, napraforgó, repce) és liszt raktári rovarkártevők és atkák elleni védelmére, valamint üres raktárak, silók, malmok fertőtlenítésére az alábbiak szerint:

Phostoxin tabletta és golyó:

raktári rovarkártevők ellen:	4-10 db/t

üres raktárak, silók, malmok:	0,5-1 db/m3

Phostoxin Pellets:	raktári raktárkártevők és atkák ellen:	20-25 labdacs/t

üres raktárak, silók, malmok:	2-3 labdacs/m3

Detia Gas EX-B:	raktári rovarkártevők ellen

silókban, garmadában:	1 tasak/4-6 tonna

5. Méregjelzés, veszélyesség, várakozási idők:

Erős méreg.

Halakra kifejezetten veszélyes.

Méhekre kifejezetten veszélyes.

Közegészségügyi szempontból kifejezetten veszélyes.

Munkaegészségügyi várakozási idő: a kötelezően előírt szellőztetés után 1 nap.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő, megengedett hatóanyag maradék:

| kultúra | várakozási idő (nap) | megengedett maradék (mg/kg) |
| --- | --- | --- |
| liszt | 14 | 0,01 |
| tárolt szemes termény | 14 | 0,1 |
| egyéb | 14 | 0,1 |

Tilos a szert, fel nem használt maradékát, csomagoló burkolatát folyókba, vízfolyá-sokba, tározókba, állóvizekbe juttatni.

6.	Munkaegészségügyi óvórendszabályok: egyéni védőfelszerelés felhasználóknak: munkaruha, C betétes gázálarc, oxigénes önmentő készülék.

Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd hely-színi elsősegélynyújtás után /lásd: foszforhidrogén mérgezés/ orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

A készítményeket kizárólag egészségügyi gázmesteri vizsgával rendelkező szakember irányításával, a vonatkozó előírások és a mellékelt részletes használati utasítás pontos betartásával szabad használni.

7.	Tűzveszélyességi besorolás:  Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes (A).

Esetleges tűz keletkezésekor az aluminiumfoszfid hatóanyag tartalmú szereket tartal-mazó raktárban oltásra vizet használni tilos !

8. Forgalmazási kategória:   I.

9.	Eltarthatóság:	eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növény-				védő szer raktárban 5 év (tasak 2 év).

10. Az engedély érvényessége:  2009. január 12.

Mellékletek

1. Javasolt növényvédelmi technológia

| A felhasználás módja | Phostoxin tabletta ill. golyó | Phostoxin Pellets (labdacs) | Detia Gas EX-B tasak/tekercs |
| --- | --- | --- | --- |
| silóban tárolt ter-mények áthúzással történő fertőtleníté-se | 4-5 db/t | 20 db/t | 1 tasak/4-6 t |
| garmadában tárolt termények fertőtle-nítése | 7-10 db/t | 25 db/t | 1 tasak/4-6 t |
| atkák elleni védeke-zés | - | 20-25 db/t | - |
| üres raktárak, silók, malmok fertőtlenítése | 0,5-1 db/m3 | 2-3 db/m3 | - |

Termények fertőtlenítése esetén

behatási idő:

| Hőfok | tabletta és golyó | Pellets | tasak, tasak-tekercs |
| --- | --- | --- | --- |
| 5-10 °C | 10 nap | 8 nap | 14 nap |
| 11-15 °C | 5 nap | 4 nap | 7 nap |
| 16-25 °C | 4 nap | 3 nap | 4 nap |
| 25 °C felett | 3 nap | 3 nap | 3 nap |

szellőztetési idő: 3 nap.

Szellőztetés után a szer maradékainak eltávolítására (golyó, tabletta, pellets) a kezelt terményt át kell rostálni.

Üres raktárak, silók, malmok fertőtlenítése esetén

behatási idő: 72 óra.

szellőztetési idő: legkevesebb 24 óra, intenzív légcsere mellett.

A készítményeket adagolóautomata segítségével, vagy kézzel, egyenletes elosztásban a terményhez kell adagolni.

A Detia Gas EX-B tasak adagolása kézzel történik. A tasakokat a betárolással egyme-netben a szállítószalagra kell helyezni.

Silóknál a siló betöltő nyílásánál a terménnyel együtt folyamatosan kell adagolni. Az adagolt tasakok számát fel kell jegyezni, hogy azok a fertőtlenítés befejezését követő átrostáláskor összegyűjthetők legyenek.

Garmadában tárolt termények esetén, tabletta, golyó vagy pellett használatakor a termény maximálisan 3 m magas lehet, amelybe a szert legalább 20 cm mélyen kell bejuttatni, és a terményt gáz-átnemeresztő fóliával gondosan lezárva kell befedni. Gázosítás után a kezelt terményt az esetleges maradékok eltávolítására valamennyi formuláció esetén megfelelő lyukméretű szellőző rostán át kell rostálni. A rostálások után visszamaradt hulladékot, egyéb, gázosítás utáni raktársöpredéket meg kell semmi-síteni, ezeket takarmányozásra és élelmezési célra felhasználni tilos !

Zsákos tárolás esetén gondosan lezárt gáz-átnemeresztő fólia alatt a tablettákat ill. golyókat papír, vagy bádogaljzatra lazán szét kell osztani, olymódon, hogy azok a zsákok mellé, ill. alá is kerüljenek.

A gázosítás alatt álló raktárakat, silócellákat, zsákhalmokat a gázosítás időtartamára feltűnő figyelmeztető felirattal kell ellátni.

2. Tájékoztató adatok:

-	patkányon p.o. LD50:	 8,87 mg/kg.

-	a szerből képződő foszfor-hidrogén emberen 0,1 tf %-os levegőkoncentrációban 	belélegezve halált okoz.

Budapest, 1999. január 12.

Dr. Eke István  s.k.

főosztályvezető

A kiadmány hiteléül:

/Derzsi Anikó/

(22/99.)